## TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU

### Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Teslimine İlişkin Esaslar

### 1. Amaç: Bu esaslar, Tonya Meslek Yüksekokulu’nda eğitim-öğretim ve uygulama faaliyetleri sırasında oluşabilecek tıbbi atıkların; insan sağlığına, çevreye, çalışan güvenliğine zarar vermeden toplanması, taşınması, geçici şekilde depolanması ve bertarafının sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

### 2. Kapsam: Bu esaslar; Sağlık Programlarındaki laboratuvar, beceri uygulama alanı, ilk yardım sınıfı gibi birimlerde oluşan tıbbi atıkları, bu atıkların geçici depolanmasını, taşınmasını ve teslimini kapsar.

### 3. Dayanak

Bu esaslar;

- 25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,

- 12.07.2019 tarihli ve 30829 sayılı Sıfır Atık Yönetmeliği,

- 2872 sayılı Çevre Kanunu,

ve Trabzon Üniversitesi Sıfır Atık Uygulama Talimatı hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

### 4. Tanımlar

Tıbbi Atık: Enfekte materyaller, kesici–delici atıklar (enjektör, bistüri, lanset vb.), kanlı gazlı bez, eldiven, pamuk, serum seti gibi atıklardır.

Geçici Depolama Alanı: Tıbbi atıkların, taşınmadan önce uygun şartlarda kısa süreli olarak bekletildiği, etiketlenmiş, kapalı alan.

Atık Sorumlusu: Tonya Meslek Yüksekokulu Sıfır Atık Komisyonu tarafından görevlendirilen, atık takibini ve hastaneye teslim sürecini koordine eden personel.

### 5. Tıbbi Atıkların Yönetimi Esasları

| Süreç | Sorumlu Birim | Uygulama Adımı |
| --- | --- | --- |
| 5.1. Atığın Kaynağında Ayrıştırılması | Laboratuvar sorumlusu / ders yürütücüsü | Tıbbi atıklar diğer atıklardan ayrı olarak turuncu renkli tıbbi atık torbalarına konur. |
| 5.2. Kesici–Delici Atıkların Toplanması | Laboratuvar sorumlusu | Kesici-delici atıklar delinmeye dayanıklı, kırmızı renkli plastik kutularda toplanır. |
| 5.3. Geçici Depolama | Sıfır Atık Komisyonu | Atıklar, kilitli dolap veya özel kapaklı kapta kısa süreli bekletilir. Soğuk, kuru, havalandırılmış alan sağlanır. |
| 5.4. Taşıma ve Teslim | Atık sorumlusu + İdari işler | Atıklar anlaşma yapılan tıbbi atık birimine tutanakla teslim edilir. |
| 5.5. Kayıt ve Bildirim | Komisyon Başkanı | Her teslimde “Tıbbi Atık Teslim Tutanağı” düzenlenir. |
| 5.6. Eğitim ve Bilgilendirme | Komisyon | Öğrenciler ve personeller her dönem başında tıbbi atık yönetimi hakkında bilgilendirilir. |

### 6. Güvenlik ve Hijyen Önlemleri

- Tıbbi atık torbaları üçte ikiden fazla doldurulmadan kapatılır.

- Atıkla temas eden personel eldiven, maske, gözlük kullanır.

- Dökülme veya sızıntı durumunda alan %10’luk sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) ile dezenfekte edilir.

- Teslim sonrası alanın temizliği ve havalandırılması sağlanır.

### 7. Teslim Protokolü Esasları

Tonya Meslek Yüksekokulu ile anlaşma yapılan kurum-kuruluş arasında yapılacak esaslarda aşağıdaki hükümler yer alır:

- Meslek Yüksekokulu, oluşan tıbbi atıkları yönetmeliğe uygun şekilde toplamak, depolamak ve ambalajlamakla yükümlüdür.

- Anlaşma yapılan kurum-kuruluş, bu atıkları kendi bertaraf sistemine dâhil ederek lisanslı bertaraf firmasına teslim eder.

- Taraflar, teslim tutanaklarını karşılıklı imzalar ve 3 yıl süreyle arşivler.

- Taraflar yılda en az bir kez değerlendirme toplantısı yaparak uygulamayı gözden geçirir.

- Olası kaza veya uygunsuzluk durumunda taraflar 24 saat içinde birbirine bilgi verir.

### 8. İzleme ve Raporlama

- Sıfır Atık Komisyonu her yarıyıl sonunda “Tıbbi Atık Yönetim İzleme Raporu” hazırlar.

- Bu rapor, yıllık Sıfır Atık Faaliyet Raporu içinde ayrı başlıkla yer alır.

- Esasları uygulama etkinliği kalite komisyonu tarafından yılda bir kez değerlendirilir (PUKÖ döngüsüyle izlenir).

### 9. Yürürlük ve Yürütme

Bu esaslar, Sıfır Atık Komisyonu tarafından hazırlanmış olup Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu onayıyla yürürlüğe girer.  Esasların yürütülmesinden Sıfır Atık Komisyonu Başkanı sorumludur.