|  |  | TRABZON ÜNİVERSİTESİ TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI MANYETİK REZONANS CİHAZI TOTAL KAS-İSKELET MR GÖRÜNTÜLEME BECERİ KONTROL FORMU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Yetersiz: Basamağın hiç uygulanmaması ya da sırasında, doğru uygulanmaması. - Geliştirilmesi Gerekir: Basamağın doğru ve sırasında uygulanması, fakat eksikliklerin olması, eğiticinin hatırlatmasına gerek duyulması. - Yeterli: Basamağın duraklamadan ve yardıma gerek kalmadan doğru olarak ve sırasında uygulanması. |  |  |  |  |  |  |
| Öğrenci Adı-Soyadı: Öğrenci No: Uygulama Tarihleri: |  |  |  |  |  |  |
| İşlem Sırası | İşlem basamakları |  | Öneri | Uygulama Düzeyi |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Hastayı bilgilendiriniz. |  | - Hastayı uygulanacak işleme yönelik bilgilendiriniz ve aydınlatılmış onamını alınız. - Hastaya, incelemeden önceki üzerinde bulunan metalik ziynet eşyalarını çıkarmasını, varsa, metalik medikal implantlarından bahsetmesini söyleyiniz. - Kontrast madde uygulaması söz konusuysa hastaya gerekli uygulamalardan bahsediniz. - Anksiyete seviyesine göre hastayı sakinleştirici yönde söylemlerde/eylemlerde bulununuz. |  |  |  |
| 2 | Hastanın önlük giymesini sağlayınız. |  | Önlüğün temizliğinden emin olunuz. |  |  |  |
| 3 | Manyetik Rezonans Cihazı-Total Kas-İskelet MR Görüntülemesi için yüksek dansiteli çift taraflı koiller kullanınız. |  |  |  |  |  |
| 4 | Hastayı, supin pozisyonda masaya yatırarak, görüntülenmesi hedeflenen bölgeye yönelik olarak uygun pozisyonlandırınız. |  | Hedef bölgenin, koilin sinyal alanında olup olmamasına dikkat ediniz. |  |  |  |
| 5 | Cihaz kontrol panelinde ekstremite protokolünü seçiniz. |  | Uygun protokol seçiminin yapıldığından emin olunuz. |  |  |  |
| 6 | Uzun kemikler için alınacak sekanslarda lokalize görüntü alınız. |  |  |  |  |  |
| 7 | Uzun kemikler için alınacak sekanslarda tüm anatomiyi içerisine alacak biçimde koronal ve sagital planlama üzerinden koronal planda STIR frekansı ile görüntü alınız. |  |  |  |  |  |
| 8 | Uzun kemikler için alınacak sekanslarda koronal planda T1-ağırlıklı görüntüler alınız. |  |  |  |  |  |
| 9 | Uzun kemikler için alınacak sekanslarda aksiyal planda, T2-Fatsat ve T1-ağırlıklı görüntüler alınız. |  |  |  |  |  |
| 10 | Uzun kemikler için alınacak sekanslarda sagital planda T2-ağırlıklı görüntüler alınız. |  | T2-ağırlıklı kesitleri HSE (Hızlı Spin-Eko) sekansı ile alabilirsiniz. |  |  |  |
| 11 | Uzun kemikler için alınacak sekanslarda kemik lezyonları ve travmatik durumlarda koronal planda T2-ağırlıklı görüntüler alınız. |  | Koronal planda alınan T2-ağırlıklı görüntüleri GRE (Gradyan Eko Serileri) sekansı ile alınız |  |  |  |
| 12 | Uzun kemikler için alınacak sekanslarda Kitle ve enfeksiyon ön tanısı ile gelenlerde sagital planda T2-Fatsat ağırlıklı görüntüler alınız. |  |  |  |  |  |
| 13 | Kontrast madde uygulaması sonrası, aksiyel planda T1-Fatsat (Fat Saturation, yağ doygunluğu) ağırlıklı görüntüler alınız. |  |  |  |  |  |
| 14 | Kontrast madde uygulaması sonrası, koronal planda T1-ağırlıklı görüntüler alınız. |  | Patolojinin durumuna göre sagital planda görüntü alabilirsiniz. |  |  |  |
| 15 | Kontrast madde uygulaması sonrası, kesit kalınlıklarını, 6mm alınız. |  | Bu değerin, lüzum görülürse, hastadan hastaya değişebileceğini hatırlayınız. |  |  |  |
| 16 | Kontrast madde uygulaması sonrası, kesit boşluğunu 1 ila 2,5 mm kadar alınız. |  |  |  |  |  |
| 17 | Kontrast madde uygulaması sonrası, Matriks boyutlarını belirleyiniz. |  | Matriks boyutlarını istenilen amaca yönelik olarak belirlemeniz gerektiğini hatırlayınız. |  |  |  |
| 18 | Uygun FOV (Field of View, görüş alanı) seçiniz. |  | - FOV (Field of View, görüş alanı) parametresinin hedef bölgenin büyülüğüne göre seçilmesi gerektiğini hatırlayınız. |  |  |  |
| 19 | NEX (Number of Excitation, Uyarım sayısı) değerini belirleyiniz. |  | NEX sayısı olarak 2-belirleyebilirsiniz. |  |  |  |
| 20 | Çekimi yaptıktan sonra işlemi sonlandırınız. |  | - Çıkan görüntülerin kontrolünü yapmadan hastayı göndermeyiniz. - Hastaya kontrast madde uygulaması yapılmışsa, enjeksiyondan sonra damar yolunu açık bırakınız ve hastayı en az 15-20 dk klinikte tutarak gözleyiniz ve alerjik reaksiyon belirtileri açısından izleyiniz. - Hastaya İV-kontrast madde uygulaması yapılmışsa, atılıma yardımcı olması adına hastaya oral sıvı tüketimi tavsiyesinde bulununuz. - Yapılan işlemi ilgili formlara kayıt ediniz ve varsa şayet, komplikasyonları kaydederek belgeleyiniz. - Kayıt işleminin yasal dayanak olduğunu unutmayınız. |  |  |  |
| Uygulamayı Yapan Öğretim Elemanı Adı-Soyadı: Uygulamayı Yapan Öğretim Elemanı İmza : |  |  |  |  |  |  |

|  | TRABZON ÜNİVERSİTESİ TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI MANYETİK REZONANS CİHAZI TOTAL KAS-İSKELET MRG GÖRÜNTÜLEME BECERİSİ KONTROLÜ ÖĞRENCİ ÖZ DEĞERLENDİRME VE GERİ BİLDİRİM FORMU |  |
| --- | --- | --- |
| Bu form, beceri uygulaması sonrasında öğrencinin kendi uygulamasını değerlendirmesi ve eğitmen tarafından yapılan gözlemler doğrultusunda bireysel gelişim sürecine katkı sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. |  |  |
| - Öğrenci Öz Değerlendirme |  |  |
| Değerlendirme Kriteri | Evet / Hayır | Açıklama (Varsa) |
| Uygulama adımlarını sırasıyla ve doğru biçimde gerçekleştirdim. |  |  |
| Hasta güvenliğini sağlayacak önlemleri aldım. |  |  |
| Kendi eksikliklerimin farkındayım. |  |  |
| Bu uygulamaya yönelik teorik bilgim yeterliydi. |  |  |
| Uygulama esnasında heyecanımı kontrol edebildim. |  |  |
| - Eğitmen Geri Bildirimi |  |  |
| Eğitmen, öğrencinin uygulama sırasında gözlenen güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken alanları buraya yazmalıdır. |  |  |