|  |  | TRABZON ÜNİVERSİTESİ TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI MİKROSKOP KULLANIMI VE BAKIMI BECERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Yetersiz: Basamağın hiç uygulanmaması ya da sırasında, doğru uygulanmaması. - Geliştirilmesi Gerekir: Basamağın doğru ve sırasında uygulanması, fakat eksikliklerin olması, eğiticinin hatırlatmasına gerek duyulması. - Yeterli: Basamağın duraklamadan ve yardıma gerek kalmadan doğru olarak ve sırasında uygulanması. |  |  |  |  |  |  |
| Öğrenci Adı-Soyadı: Öğrenci No: Uygulama Tarihleri: |  |  |  |  |  |  |
| İşlem Sırası | İşlem basamakları |  | Öneri | Uygulama Düzeyi |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Mikroskop uygun şekilde iki elle taşınır. |  | Bir elle altından, diğer elle kolundan tutarak taşıyınız. |  |  |  |
| 2 | Mikroskop sağlam ve düz bir zemine yerleştirilir. |  | Sallanan, dengesiz masa veya kenara yakın yerlere koymayınız. |  |  |  |
| 3 | Gereksiz eşyalar mikroskop masasından kaldırılır. |  | Çalışma alanını düzenleyip sadeleştirin. |  |  |  |
| 4 | Mikroskobun kablosu düzgün yerleştirilir. |  | Ezilmemesi için kablolar masa altına sıkıştırılmamalıdır. |  |  |  |
| 5 | Mikroskobun temizliği kontrol edilir. |  | Objektif ve okülerler bez ile nazikçe temizlenmelidir. |  |  |  |
| 6 | Preparat doğru şekilde tablaya yerleştirilir. |  | Preparat yüzeyi objektife bakacak şekilde sabitlenmelidir. |  |  |  |
| 7 | Küçük büyütmeli objektif ışık yoluna getirilir. |  | 4x objektif ile başlanmalıdır. |  |  |  |
| 8 | Işık ve diyafram ayarları yapılır. |  | Preparatın özelliğine göre ışık ve kontrast ayarı yapılmalıdır. |  |  |  |
| 9 | Görüntü makro ayar vidasıyla bulunur. |  | Objektif lamela değmeyecek şekilde dikkatli ayarlanmalıdır. |  |  |  |
| 10 | Görüntü mikro ayar vidası ile netleştirilir. |  | Netlik sağlanana kadar yavaşça ayarlayınız. |  |  |  |
| 11 | Göz aralığına göre oküler ayarı yapılır. |  | Binoküler mikroskoplarda bu önemlidir. |  |  |  |
| 12 | Görüş alanı şaryo ayar vidası ile değiştirilir. |  | Farklı alanlar incelenerek ayrıntı gözlemlenmelidir. |  |  |  |
| 13 | Gerekirse büyütme değiştirilerek gözlem yapılır. |  | Her geçişte tekrar netlik ve ışık ayarı yapılmalıdır. |  |  |  |
| 14 | İmmersiyon yağı doğru şekilde kullanılır. |  | 100x objektifte yalnızca bir damla sedir yağı kullanılmalıdır. |  |  |  |
| 15 | İnceleme sonrası mikroskop temizlenir. |  | Yağ kalıntıları hemen silinmeli, mercek alkolle silinmemelidir. |  |  |  |
| 16 | Mikroskop küçük objektif konumunda bırakılır. |  | Merceğin zarar görmemesi için bu önemlidir. |  |  |  |
| 17 | Mikroskop örtülerek veya kutusuna konularak saklanır. |  | Toz, nem ve ısıdan korunmalıdır. |  |  |  |
| 18 | İnceleme bitiminde preparat uygun şekilde atılır. |  | Dezenfektan çözelti içerisine bırakılmalıdır. |  |  |  |
| 19 | Objektif-Oküler mikrometre ile ölçüm yapılır. |  | Çizgiler hizalanmalı, hesaplama dikkatle yapılmalıdır. |  |  |  |
| 20 | Tüm çalışma sonrası eller yıkanır ve alan temizlenir. |  | Hijyenik çalışma alışkanlığı kazandırılmalıdır. |  |  |  |
| Toplam Puan |  |  |  |  |  |  |
| Uygulamayı Yapan Öğretim Elemanı Adı-Soyadı: Uygulamayı Yapan Öğretim Elemanı İmza : |  |  |  |  |  |  |

İmmersiyon yağ uygulaması                  Mercek temizliği

Öğrenci Öz Değerlendirme ve Geri Bildirim Formu

Bu form, beceri uygulaması sonrasında öğrencinin kendi uygulamasını değerlendirmesi ve eğitmen tarafından yapılan gözlemler doğrultusunda bireysel gelişim sürecine katkı sağlaması amacıyla hazırlanmıştır.

# 1. Öğrenci Öz Değerlendirme:

| Değerlendirme Kriteri | Evet / Hayır | Açıklama (Varsa) |
| --- | --- | --- |
| Uygulama adımlarını sırasıyla ve doğru şekilde gerçekleştirdim. |  |  |
| Hasta güvenliğini sağlayacak önlemleri aldım. |  |  |
| Kendi eksiklerimin farkındayım. |  |  |
| Bu uygulamaya yönelik teorik bilgim yeterliydi. |  |  |
| Uygulama sırasında heyecanımı kontrol edebildim. |  |  |

# 2. Eğitmen Geri Bildirimi:

Eğitmen, öğrencinin uygulama sırasında gözlenen güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken alanları buraya yazmalıdır: