# KAN BASINCINI ÖLÇME BECERİ DEĞERLENDİRME KILAVUZU

Aşağıda yer alan işlem basamakları, kan basıncını değerlendirme uygulaması sırasında izlenecek adımları içermektedir.
1. Yetersiz: Basamağın hiç uygulanmaması ya da yanlış uygulanması.
2. Geliştirilmeli: Doğru fakat eksik ya da hatırlatmayla uygulanması.
3. Yeterli: Doğru ve sırasıyla, yardım almadan uygulanması.

| İşlem Sırası | İşlem Basamakları | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hastaya kendini tanıtma |  |  |  |
| 2 | Hastanın kimliğini kontrol etme |  |  |  |
| 3 | Hastaya yapılacak işlemi açıklama |  |  |  |
| 4 | Elleri yıkama |  |  |  |
| 5 | Malzemeleri hazırlama |  |  |  |
| 6 | Hastanın egzersiz, merdiven çıkma, yemek yeme, sigara içme gibi durumlarını sorgulama (Hareket sonrası hastanın durumu acil değil ise 15-20 dakika dinlendikten sonra ölçüme başlama) |  |  |  |
| 7 | Stetoskobun kulaklıklarını ve diyafram kısmını alkollü pamukla silme |  |  |  |
| 8 | Sakin, gürültüsüz bir ortam sağlama |  |  |  |
| 9 | İşlem esnasında konuşmaması gerektiğini hastaya hatırlatma |  |  |  |
| 10 | Ölçüm yapılacak bölge için ölçüm yapılmasını engelleyecek faktörlerin varlığını sorgulama |  |  |  |
| 11 | Ölçüm yapılacak bölgeyi işlem için hazırlama |  |  |  |
| 12 | Hastaya uygun pozisyon verme |  |  |  |
| 13 | Hastanın mahremiyetini sağlama |  |  |  |
| 14 | Ölçüm yapılacak kolu, kalp seviyesine kadar kaldırma (Gerektiğinde kolu destekleme) |  |  |  |
| 15 | Manşonun içindeki havayı tamamen boşaltma |  |  |  |
| 16 | Brakial arteri palpasyon tekniği ile belirleme |  |  |  |
| 17 | Brakial arterin palpe edilen bölgesinden iki ya da üç santimetre yukarıda ve bağlantı boruları ön kolun üst yüzeyinde olacak şekilde manşonu kola yerleştirme |  |  |  |
| 18 | Manometre göstergesinin 0 mmHg üzerinde olup olmadığını kontrol etme ve puvarı kapatma |  |  |  |
| 19 | Ölçüm yapılan kolda radial arteri palpe etme ve nabzı hissetme |  |  |  |
| 20 | Bir elin parmakları radial arterde iken diğer el ile manşonu şişirmeye başlama |  |  |  |
| 21 | Nabzın kaybolduğu değerin 30 mmHg yukarısına kadar şişirmeye devam etme ve o noktada şişirmeyi durdurma |  |  |  |
| 22 | Steteskobu brakial arter üzerine yerleştirerek, manşon basıncı saniyede 2-3 mmHg azalacak şekilde manometrenin puvarını yavaşça açma |  |  |  |
| 23 | Manşon basıncı azalırken Korotkoff seslerini takip ederek, sistolik ve diyastolik kan basınç değerlerini tespit etme |  |  |  |
| 24 | Diyastolik KB duyulduktan sonra, manşonun havasını tamamen boşaltma |  |  |  |
| 25 | Stetoskopu kulaktan çıkarma ve manşonu koldan ayırma |  |  |  |
| 26 | Elleri yıkama |  |  |  |
| 27 | Yapılan işlemi ve gözlemleri kaydetme |  |  |  |