|  |  | TRABZON ÜNİVERSİTESİ TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI PCR REAKSİYON KARIŞIMININ HAZIRLANMASI BECERİ KONTROL FORMU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Yetersiz: Basamağın hiç uygulanmaması ya da sırasında, doğru uygulanmaması. - Geliştirilmesi Gerekir: Basamağın doğru ve sırasında uygulanması, fakat eksikliklerin olması, eğiticinin hatırlatmasına gerek duyulması. - Yeterli: Basamağın duraklamadan ve yardıma gerek kalmadan doğru olarak ve sırasında uygulanması. |  |  |  |  |  |  |
| Öğrenci Adı-Soyadı: Öğrenci No: Uygulama Tarihleri: |  |  |  |  |  |  |
| İşlem Sırası | İşlem basamakları |  | Öneri | Uygulama Düzeyi |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kişisel koruyucu ekipmanlar (önlük, eldiven, maske, gözlük) eksiksiz olarak giyilir. | DNA amplifikasyonu sırasında kontaminasyonu önlemek için koruyucu ekipmanların kullanımı zorunludur. |  |  |  |
| 2 | Çalışma alanı, özellikle PCR karışımı hazırlığı için ayrılmış temiz bir alanda hazırlanır ve dezenfekte edilir. |  | Aerosoller ve DNA kalıntıları kontaminasyon riskini artırır. UV ışığı, %70 etanol ve DNA'sız pipet uçları ile çalışma alanı sterilize edilmelidir. |  |  |  |
| 3 | PCR tüpleri, buz üzerinde veya soğuk blokta saklanarak karışım hazırlığına başlanır. |  | Enzimlerin (örneğin Taq polimeraz) aktivitesinin erkenden başlamasını önlemek için tüm bileşenler soğuk zincirde tutulmalıdır. Taq polimeraz enzim aktivasyonu bozulmaması için oda sıcaklığında uzun süre kalmamalıdır. |  |  |  |
| 4 | Tüp dizilimi planlanır ve PCR standına yerleştirilir: ¦ T1 ¦ T2 ¦ T3 ¦ NC ¦ PC ¦ T1–T3: Örnekler ¦ NC: Negatif kontrol ¦ PC: Pozitif kontrol |  | Tüp dizilimi örnek ve kontrollerin karışmasını önler. NC (negatif kontrol) ve PC (pozitif kontrol) mutlaka yer almalı; pipetleme sırasında sıralama korunmalıdır. DNA olmayan bir tüpe DNA teması olmamalıdır (negatif kontrol bozulur). Daha önceden çalıştığı bilinen bir DNA ile yeni hazırlanan reaksiyon kontrol edilir (pozitif kontrol ile yapılır). |  |  |  |
| 5 | Master mix içeriği belirlenir. |  | Ortak bileşenler (Buffer, dNTP, primerler, MgCl2, Taq polimeraz, steril su) bir tüpte toplanarak pipetleme hatalarını azaltan master mix hazırlanabilir. |  |  |  |
| 6 | Pipetleme sırasına uygun şekilde master mix tüm tüplere dağıtılır. |  | Sıra: 10X Buffer → MgCl2 → dNTP → Primer-F/R → H2O → Taq. Şablon DNA her tüp için bireysel eklenir. |  |  |  |
| 7 | Bireysel reaksiyonlarda tüm bileşenler her tüpe ayrı ayrı eklenir. |  | Master mix yoksa, her tüpe doğru hacimlerde tek tek pipetlenmelidir. |  |  |  |
| 8 | Pipetleme hacimleri dikkatle kontrol edilir. PCR Pipetleme Sırası: 1. Buffer (2.5 µL) 2. MgCl2 (1.5 µL) 3. dNTP (0.5 µL) 4. Primer-F (0.5 µL) + Primer-R (0.5 µL) 5. Taq (0.25 µL) 6. H2O (18.25 µL) 7. DNA Şablon (1.0 µL) |  | Örn: 25 µL'lik toplam hacim için her bileşen önceden hesaplanmalıdır. |  |  |  |
| 9 | Her bir bileşen doğru hacimde ve kontaminasyonsuz bir şekilde eklenir. |  | Mikropipetlerin kalibrasyonu düzenli olarak yapılmalıdır. Pipet uçları her transferde değiştirilmelidir. |  |  |  |
| 10 | Karışım homojen olacak şekilde hafifçe tüp çalkalanır veya parmakla pipet ucuna vurularak karıştırılır. |  | Vortexleme bazı enzimlerin aktivitesini bozabilir. Özellikle enzimin zarar görmemesi için nazik karıştırma tercih edilmelidir. |  |  |  |
| 11 | Tüpler kısa süreli santrifüj edilerek içerik tabana eklenir.. | Hava kabarcıklarının giderilmesi ve hacim eşitliğinin sağlanması için santrifüj önerilir (yaklaşık 3–5 saniye). |  |  |  |
| 12 | PCR tüpleri buz üzerinde PCR cihazına (termal siklusa) yerleştirilinceye kadar bekletilir. |  | Enzimatik reaksiyonun erken başlamaması için PCR tüpleri çalışmanın sonuna kadar soğukta tutulmalıdır. |  |  |  |
| 13 | PCR programı (siklusu) cihaza tanımlanır ve başlatılır. |  | Denatürasyon, annealing ve uzama sıcaklıkları ile süreleri protokole uygun olmalıdır (örneğin: 94°C – 30 sn, 55°C – 30 sn, 72°C – 1 dk). |  |  |  |
| 14 | Cihaz çalışmaya başladıktan sonra PCR tüpleri cihazın bloğuna dikkatlice yerleştirilir ve kapak kapatılır. |  | Tüplerin dengeli yerleştirilmesi, ısı dağılımı açısından önemlidir. Kapak düzgün kapatılmazsa buharlaşma olur. |  |  |  |
| 15 | PCR tamamlandıktan sonra ürünler soğukta saklanmak üzere -20°C’ye alınır veya elektroforez için hazırlanır. |  | Amplifiye edilen DNA, ürün kontrolü için agaroz jel elektroforezi ile doğrulanmalıdır. Saklama süresi boyunca bozulmayı önlemek için -20°C idealdir. |  |  |  |
| Toplam Puan |  |  |  |  |  |  |
| Uygulamayı Yapan Öğretim Elemanı Adı-Soyadı: Uygulamayı Yapan Öğretim Elemanı İmza : |  |  |  |  |  |  |

Öğrenci Öz Değerlendirme ve Geri Bildirim Formu

Bu form, beceri uygulaması sonrasında öğrencinin kendi uygulamasını değerlendirmesi ve eğitmen tarafından yapılan gözlemler doğrultusunda bireysel gelişim sürecine katkı sağlaması amacıyla hazırlanmıştır.

# 1. Öğrenci Öz Değerlendirme:

| Değerlendirme Kriteri | Evet / Hayır | Açıklama (Varsa) |
| --- | --- | --- |
| Gerekli malzemeleri eksiksiz ve steril şekilde hazırladım. |  |  |
| Pipetleme işlemlerini doğru hacimlerle gerçekleştirdim. |  |  |
| Enzimleri ve diğer bileşenleri uygun sırayla ekledim. |  |  |
| PCR tüplerini soğuk zincirde korudum. |  |  |
| Termal siklusu doğru şekilde ayarlayıp başlattım. |  |  |

# 2. Eğitmen Geri Bildirimi:

Eğitmen, öğrencinin uygulama sırasında gözlenen güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken alanları buraya yazmalıdır: