- AMAÇ

Bu talimatın amacı, Trabzon Üniversitesi Tonya MYO Yerleşkelerinde, elektrik panolarının nasıl işletileceğinin asgari şartlarını açıklamak ve iş sağlığı ve güvenliği sisteminde belirtilmiş şartlara ve donanımın amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamaktır.

- KAPSAM

Bu talimat, Trabzon Üniversitesi Tonya MYO yerleşkeleri, elektrik panolarında çalışan personelin elektrik panosu kullanımını, sorumlulukları ve emniyet tedbirlerini kapsar.

- YASAL DAYANAK

Bu talimat, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar yönetmeliğine dayanılarak oluşturulmuştur.

- TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanacak bir terim bulunmamaktadır.

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Trabzon Üniversitesi Tonya MYO yerleşkeleri bünyesinde elektrik panoları bulunduran tüm birimler ve görevli personel sorumludur.

- UYGULAMA

- Yetkili değilseniz, panoya müdahale etmeyiniz.

- Panoya müdahaleden önce gerekli iş izinleri alınmış olmalı, kilitleme ve etiketlemeler yapılmalıdır.

- Panoya müdahale edecek kişinin, 1000 volt kadar dayanıklı elektrik eldiveni, izoleli iş ayakkabısı kullanması gerekmektedir.

- Enerjiyi bir önceki istasyondan kesmeden panoda işlem yapmayınız.

- Pano önünde yalıtkan paspas bulunmalı; müdahaleler süresince kullanılmalıdır.

- Müdahale sırasında, bölge emniyet şeridi ile çevrilmeli; yetkisiz kişilerin bölgeye girişleri önlenmelidir.

- Her ne olursa olsun, pano kapağı açıkken, çalışma alanı terk edilmemelidir.

- Çalışma bölgesinde, elektrik yangınlarında kullanılabilecek uygun ve çalışır yangın söndürücü bulundurulmalıdır.

- Kaçak akım rölelerini iptal etmeyiniz.

- Prizlerde çıplak uçlu kablo bağlamayınız, erkek fiş kullanınız.

- Statik bağlantı ve topraklamayı mutlaka yapınız.

- Topraklaması ve izolesi olmayan alet makine ekipman kullanmayınız.

- Yetkili değilseniz, kablo ve elektrik aksamına asla dokunmayınız.

- Arızalı elektrik tesisatını, elektrikli el aletlerini, makineleri ve ekipmanları kendiniz tamir etmeye çalışmayınız.

- Çalışma bittikten sonra, pano kapağı kilitlenmeli; bölgenin ve panonun güvende olduğu kontrol edildikten sonra çalışma alanı terk edilmelidir.

- İşiniz bitince prizlerde takılı cihaz ve kablo bırakmayınız.

112 ACİL

YETKİSİZ MÜDAHALELER YASAKTIR

!!! DİKKAT !!! ÖLÜM TEHLİKESİ

ELEKTRİK İŞİNİ ELEKTRİKÇİYE BIRAK

ELEKTRİK İLE İLGİLİ HER DURUMDA ARANACAK KİŞİ: .……………………….... …….…………… Tlf: 0 (……) ……….....…

112 ACİL

YETKİSİZ MÜDAHALELER YASAKTIR

!!! DİKKAT !!! ÖLÜM TEHLİKESİ

ELEKTRİK İŞİNİ ELEKTRİKÇİYE BIRAK

ELEKTRİK İLE İLGİLİ HER DURUMDA ARANACAK KİŞİ: .……………………….... …….…………… Tlf: 0 (……) ……….....…