|  |  | TRABZON ÜNİVERSİTESİ TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI KONTRAST MADDE UYGULAMASI OLMAKSIZIN RÖNTGEN CİHAZI KULLANIMI BECERİ KONTROL FORMU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Yetersiz: Basamağın hiç uygulanmaması ya da sırasında, doğru uygulanmaması. - Geliştirilmesi Gerekir: Basamağın doğru ve sırasında uygulanması, fakat eksikliklerin olması, eğiticinin hatırlatmasına gerek duyulması. - Yeterli: Basamağın duraklamadan ve yardıma gerek kalmadan doğru olarak ve sırasında uygulanması. |  |  |  |  |  |  |
| Öğrenci Adı-Soyadı: Öğrenci No: Uygulama Tarihleri: |  |  |  |  |  |  |
| İşlem Sırası | İşlem basamakları |  | Öneri | Uygulama Düzeyi |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Radyasyondan korunma önlemlerini alınız. |  | - Mutlaka dozimetre takınız. - Çalışma esnasında kurşunlu önlük kullanınız. |  |  |  |
| 2 | Hastayı bilgilendiriniz. |  | - Hastayı uygulanacak işleme yönelik bilgilendiriniz ve aydınlatılmış onamını alınız. - Hastaya, incelemeden önceki üzerinde bulunan metalik ziynet eşyalarını çıkarmasını, varsa, metalik medikal implantlarından bahsetmesini söyleyiniz. - Kontrast madde uygulaması söz konusuysa hastaya gerekli uygulamalardan bahsediniz. - Anksiyete seviyesine göre hastayı sakinleştirici yönde söylemlerde/eylemlerde bulununuz. |  |  |  |
| 3 | Hastayı uygun biçimde konumlandırınız. |  | Radyolojik olarak hedeflenecek yapıya yönelik pozisyonlardan ilgili olanı hastaya verdirmeyi unutmayınız. |  |  |  |
| 4 | Cihazın ana şalterini açınız/kapatınız. |  | Olası elektrik kazalarına karşı tedbirlerinizi alınız. |  |  |  |
| 5 | Cihazı çalıştırınız/çalışmasını sonlandırınız. |  | Başlatma/durdurma düğmesinin hassasiyetinden ötürü basıyı iyi ayarlayınız. |  |  |  |
| 6 | Statifi hastaya göre ayarlayınız. |  | Statif ayarı esnasında fren tertibatını kullanmayı unutmayınız. |  |  |  |
| 7 | Bucky tablasını kullanınız. |  | Olası yaralanmaların önüne geçmek için bucky tablası konumlandırılırken ellerinize dikkat ediniz. |  |  |  |
| 8 | Hastanın boyuna göre özellikle çocuklar için, gerekirse, basamak kullanınız. |  | Statif tablasına göre kısa kalan çocukların boyunu arttırmak için basamak biçiminde merdiven kullanınız. |  |  |  |
| 9 | Dikey tutucu fren sistemini kullanınız. |  | - Düzenli olarak fren sisteminin çalışıp çalışmadığını kontrol etmelisiniz. - Olası kazaları engellemek adına fren tertibatının kolunu boşta bırakmayınız. |  |  |  |
| 10 | Cihazda kullanılacak X-ışını tüpünü seçiniz. |  | Cihazda, hangi tüpün hangi masayla ilişkili olduğunun bilincinde olmalısınız. |  |  |  |
| 11 | Cihazda kullanılacak tüpü uygun konuma getirmek için tüp üzerindeki hareket (ileri-geri, sağ-sol) düğmelerini kullanınız. |  | Düğmeleri kullanmaksızın tüpü hareket ettirmeye çalışmayınız. |  |  |  |
| 12 | Cihazda kullanılacak tüpü cihaz üzerindeki tutma kolları vasıtasıyla açılandırınız. |  | Tüpe açı verme işlemi sırasında X-ışını tüpünün sahip olduğu fren tertibatından yararlanınız. |  |  |  |
| 13 | Kullanılacak tüpün diyafram açıklığı ayarını yapınız. |  | - Diyafram ayarını yapma işlemini atlamayınız. - Diyafram alanı seçilirken radyografik olarak hedeflenen alanı ıskalamamaya dikkat ediniz. |  |  |  |
| 14 | FFM (Film Fokus Mesafesi) parametresini ayarlayınız. |  | FFM (Film Fokus Mesafesi) parametresi seçilirken statif üzerindeki ölçü bandını kullanınız. |  |  |  |
| 15 | Radyolojik olarak hedeflenen yapıyı işaretlemek için merkezi ışını ayarlayınız. |  | Merkezi (orta) ışın ayarlanırken kılavuz ışığından yararlanınız. |  |  |  |
| 16 | Radyolojik olarak hedeflenen yapı için foküs ayarını yapınız. |  | Seçilecek foküsün gereksizce büyük olmasından sakınınız. |  |  |  |
| 17 | Cihaz için güç (kademe) seçiniz. |  | - Düşük doz gerektiren, az yoğunluklu organlar için düşük kademe seçiniz. - Yüksek doz gerektiren, az yoğunluklu organlar için yüksek kademe seçiniz. |  |  |  |
| 18 | Cihaz için kilovolt ayarı yapınız. |  | Kilovolt ayarı yaparken düşük kV yüksek mAs veya yüksek kV düşük mAs kuralına uymalısınız. |  |  |  |
| 19 | Cihaz için miliamper ayarı yapınız. |  | Otomatik ayarlamalarda mAs ayarlanırken süreninde ayarlanacağı unutmayınız. |  |  |  |
| 20 | Cihazın ışınlanma süresini (saniye) ayarlayınız |  | Işınlama süresi otomatik olarak kesildiği için exposure düğmesine fazladan basmamalısınız. |  |  |  |
| 21 | Cihazın ekspojur (ışınlama) düğmesini kullanınız. |  | - Exposure düğmesinin iki aşamalı olduğunu hatırlayınız. - Exposure işlemi için butona orantılı güç kullanmalısınız. |  |  |  |
| 22 | Çekimi yaptıktan sonra işlemi sonlandırınız. |  | - Çıkan görüntülerin kontrolünü yapmadan hastayı göndermeyiniz. - Yapılan işlemi ilgili formlara kayıt ediniz ve varsa şayet, komplikasyonları kaydederek belgeleyiniz. - Kayıt işleminin yasal dayanak olduğunu unutmayınız. |  |  |  |
| Uygulamayı Yapan Öğretim Elemanı Adı-Soyadı: Uygulamayı Yapan Öğretim Elemanı İmza : |  |  |  |  |  |  |

|  | TRABZON ÜNİVERSİTESİ TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI KONTRAST MADDE UYGULAMASI OLMAKSIZIN RÖNTGEN CİHAZI KULLANIM BECERİ KONTROLÜ ÖĞRENCİ ÖZ DEĞERLENDİRME VE GERİ BİLDİRİM FORMU |  |
| --- | --- | --- |
| Bu form, beceri uygulaması sonrasında öğrencinin kendi uygulamasını değerlendirmesi ve eğitmen tarafından yapılan gözlemler doğrultusunda bireysel gelişim sürecine katkı sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. |  |  |
| - Öğrenci Öz Değerlendirme |  |  |
| Değerlendirme Kriteri | Evet / Hayır | Açıklama (Varsa) |
| Uygulama adımlarını sırasıyla ve doğru biçimde gerçekleştirdim. |  |  |
| Hasta güvenliğini sağlayacak önlemleri aldım. |  |  |
| Kendi eksikliklerimin farkındayım. |  |  |
| Bu uygulamaya yönelik teorik bilgim yeterliydi. |  |  |
| Uygulama esnasında heyecanımı kontrol edebildim. |  |  |
| - Eğitmen Geri Bildirimi |  |  |
| Eğitmen, öğrencinin uygulama sırasında gözlenen güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken alanları buraya yazmalıdır. |  |  |