|  |  | TRABZON ÜNİVERSİTESİ TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZI TOTAL BOYUN BT GÖRÜNTÜLEME BECERİ KONTROL FORMU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Yetersiz: Basamağın hiç uygulanmaması ya da sırasında, doğru uygulanmaması. - Geliştirilmesi Gerekir: Basamağın doğru ve sırasında uygulanması, fakat eksikliklerin olması, eğiticinin hatırlatmasına gerek duyulması. - Yeterli: Basamağın duraklamadan ve yardıma gerek kalmadan doğru olarak ve sırasında uygulanması. |  |  |  |  |  |  |
| Öğrenci Adı-Soyadı: Öğrenci No: Uygulama Tarihleri: |  |  |  |  |  |  |
| İşlem Sırası | İşlem basamakları |  | Öneri | Uygulama Düzeyi |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Radyasyondan korunma önlemlerini alınız. |  | - Mutlaka dozimetre takınız. - Çalışma esnasında kurşunlu önlük kullanınız. |  |  |  |
| 2 | Hastayı bilgilendiriniz. |  | - Hastayı uygulanacak işleme yönelik bilgilendiriniz ve aydınlatılmış onamını alınız. - Hastaya, incelemeden önceki üzerinde bulunan metalik ziynet eşyalarını çıkarmasını, varsa, metalik medikal implantlarından bahsetmesini söyleyiniz. - Kontrast madde uygulaması söz konusuysa hastaya gerekli uygulamalardan bahsediniz. - Anksiyete seviyesine göre hastayı sakinleştirici yönde söylemlerde/eylemlerde bulununuz. |  |  |  |
| 3 | Hastanın üzerindeki giysileri ve görüntüyü olumsuz etkileyecek nesneleri çıkarttırınız. |  | - Hastaların, BT öncesi hazırlığını BT odalarındaki kabinlerde yapmasını sağlayınız. - Hasta üzerindeki giysi ve artefakt oluşturabilecek nesnelerin, hasta veya refakatçileri tarafından çıkartılmasını sağlayınız. - BT işleminden önce, hasta üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi bir nesne kalmadığında emin olunuz. |  |  |  |
| 4 | Hastayı supin pozisyonda masaya yatırarak, hastaya başının hafif ekstansiyon yaptıracak biçimde pozisyon veriniz. |  | - Hastanın anksiyetik davranış göstermemesi için güler yüzlü ve nazik olunuz. - Hastayı, çekim esnasında verilecek komutlara uygun olarak hareket etmesi hususunda uyarınız. |  |  |  |
| 5 | Rutin incelemelerde kesit düzlemini, aksi belirtilmedikçe/talep edilmedikçe, aksiyal planda alınız. |  | İşlemin ilgili planda gerçekleştirileceğinden emin olunuz. |  |  |  |
| 6 | Hastanın lateral-skenogramını alınız. |  | Skenogramın olabildiğince boyun yapısını içerdiğinden emin olunuz. |  |  |  |
| 7 | Omuz yapılarının görüntünden çıkarılması için omuzların aşağı çekilmesini sağlayınız. |  | Gerekirse, hastayı, çekim esnasında verilecek komutlara uygun olarak hareket etmesi hususunda uyarınız. |  |  |  |
| 8 | Aksiyal total boyun BT incelemelerinde kesitleri dış kulak yolu seviyesinden başlanarak akciğer apeksleri görülene kadar olan bölgede seçiniz. |  | - Uygun FOV (Field of View, görüş alanı) ayarıyla hastanın alacağı dozun minimuma ineceğini unutmayınız. - Kesitlerin başlangıç ve bitiş noklarını kontrol ediniz. |  |  |  |
| 9 | Aksiyal planda 5 mm kesit kalınlıkları seçiniz. |  | Kesit kalınlıklarını kontrol ediniz. |  |  |  |
| 10 | Koranal planda kesitler alırken hastayı pronda yatırıp, hastanın başını karşıya bakacak biçimde hiper ekstansiyona getirerek pozisyonlandırınız. |  | - Hastanın anksiyetik davranış göstermemesi için güler yüzlü ve nazik olunuz. - Hastayı, çekim esnasında verilecek komutlara uygun olarak hareket etmesi hususunda uyarınız. - Hastanın başı ile hikâyeyi sorunuz. Anlık baş dönmesi, vs. şikâyet varsa, bu durumun çekim esnasında hastaya rahatsızlık verebileceğinden dolayı dikkatli olunuz. |  |  |  |
| 11 | Hastanın ağzında metalik protez ve/veya amalgam dolgu varsa bunları görüntü dışına düşürecek biçimde kesit açılandırması gerçekleştiriniz. |  |  |  |  |  |
| 12 | Hastanın yutkunmamasını ve derin nefes almamasını sağlayınız. |  | - Komutu veremeden önce hastayı yapacağı eylem konusunda bilgilendiriniz - Hastayı gözleyiniz ve gerekirse uyarınız. |  |  |  |
| 13 | Rutin toraks incelemelerinde, gerekirse, kontrast maddenin 55 ml kadar, enjeksiyon hızı 2,5 ml/s, gecikme süresi 10 s olacak biçimde İV (İntra-Venöz) olarak uygulanmasını sağlayınız. |  | Olası uygulama hatalarına ve doğurabileceği tehlikelere karşı dikkatli olunuz. |  |  |  |
| 14 | Exposure düğmesine basınız. |  | - Exposure düğmesine basarken kurşunlu paravan arkasında durunuz. - Exposure düğmesine basmadan önce hastanın konumunu son bir kez daha gözleyiniz. - Exposure işleminin iki aşamada gerçekleştiğini unutmayınız. - Exposure işleminden hemen sonra hastaya, rahat nefes alması komutu veriniz. |  |  |  |
| 14 | Çekimi yaptıktan sonra işlemi sonlandırınız. |  | - Çıkan görüntülerin kontrolünü yapmadan hastayı göndermeyiniz. - Hastaya kontrast madde uygulaması yapılmışsa, enjeksiyondan sonra damar yolunu açık bırakınız ve hastayı en az 15-20 dk klinikte tutarak gözleyiniz ve alerjik reaksiyon belirtileri açısından izleyiniz. - Hastaya İV-kontrast madde uygulaması yapılmışsa, atılıma yardımcı olması adına hastaya oral sıvı tüketimi tavsiyesinde bulununuz. - Yapılan işlemi ilgili formlara kayıt ediniz ve varsa şayet, komplikasyonları kaydederek belgeleyiniz. Kayıt işleminin yasal dayanak olduğunu unutmayınız. |  |  |  |
| Uygulamayı Yapan Öğretim Elemanı Adı-Soyadı: Uygulamayı Yapan Öğretim Elemanı İmza : |  |  |  |  |  |  |

|  | TRABZON ÜNİVERSİTESİ TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZI TOTAL BOYUN BT GÖRÜNTÜLEME BECERİ KONTROLÜ ÖĞRENCİ ÖZ DEĞERLENDİRME VE GERİ BİLDİRİM FORMU |  |
| --- | --- | --- |
| Bu form, beceri uygulaması sonrasında öğrencinin kendi uygulamasını değerlendirmesi ve eğitmen tarafından yapılan gözlemler doğrultusunda bireysel gelişim sürecine katkı sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. |  |  |
| - Öğrenci Öz Değerlendirme |  |  |
| Değerlendirme Kriteri | Evet / Hayır | Açıklama (Varsa) |
| Uygulama adımlarını sırasıyla ve doğru biçimde gerçekleştirdim. |  |  |
| Hasta güvenliğini sağlayacak önlemleri aldım. |  |  |
| Kendi eksikliklerimin farkındayım. |  |  |
| Bu uygulamaya yönelik teorik bilgim yeterliydi. |  |  |
| Uygulama esnasında heyecanımı kontrol edebildim. |  |  |
| - Eğitmen Geri Bildirimi |  |  |
| Eğitmen, öğrencinin uygulama sırasında gözlenen güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken alanları buraya yazmalıdır. |  |  |