| TRABZON ÜNİVERSİTESİ TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI BASİT OKSİJEN MASKESİ İLE OKSİJEN UYGULAMASI DEĞERLENDİRME FORMU 20…-20… , Güz/ Bahar Dönemi, Tarih: / /20… Öğrencinin Adı Soyadı: Numarası: Başarı Notu: |  |  |
| --- | --- | --- |
| İşin amacı: Solunumu çeşitli nedenlerle bozulmuş veya solunumu olmayan hastalarda yeterli doku oksijenlenmesini sağlama amacıyla yapılır. |  |  |
| İşin kapsamı: Orta yoğunlukta (%40-60 oranında) O2 verilmesi gereken hastalarda uygulanır. |  |  |
| Kullanılan Araç ve Gereçler: ✓ Eldiven ✓ Oksijen ✓ Basit yüz maskesi |  |  |
| Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ✓ Maske, uygun şekilde yerleştirilmelidir; aksi takdirde oksijen konsantrasyonu düşer. ✓ Basit yüz maskesi ile uzun süre O2 verilmesi, solunum mukozalarını tahriş eder. Bu durumu önlemek için humidifere nemlendirici eklenmesi gerekir. ✓ Hastanın kulak arkası tahriş yönünden gözlenir; bu bölgelerin temizliği yapılıp yumuşatıcı losyon sürülür. ✓ Gözle görülür kirlenme olduğunda, hemen değiştirilmelidir. |  |  |
| Uygulama Basamakları | Uyguladı | Uygulamadı |
| 1. Eller yıkanır, eldiven giyilir. |  |  |
| 2. Hazırlanan malzemeler alınarak hasta veya yaralının bulunduğu yere getirilir. |  |  |
| 3.Hastaya ve yakınlarına tedavinin; nedeni, süresi ve etkisi hakkında bilgi verilir. |  |  |
| 4. İşlem için hastadan izin alınır. |  |  |
| 5. Regülatör ile oksijen tüpü ya da merkezi sistem bağlantısı yapılır ve kontrol edilir. |  |  |
| 6.Hastaya, fowler ya da semi fowler pozisyonu verilir. |  |  |
| 7.Basit yüz maskesi; tepe burun köküne, taban alt dudakla çene arasındaki boşluğa oturtularak ağız ve burnu içine alacak şekilde yerleştirilir ve elastik bantlar başa geçirilerek sabitlenir. |  |  |
| 8. Oksijen tüpünün vanası açılır, oksijen akım hızı ayarlanır. |  |  |
| 9. Hastaya, rahat bir pozisyon verilir. |  |  |
| 10.Hastanın tedaviye cevabı gözlenir. |  |  |
| 11. Hastaya; işlem sonucu, tedavinin süresi ve durdurulması gereken durumlar hakkında bilgi verilir. |  |  |
| 12.Eldiven çıkarılır, eller yıkanır. |  |  |
| 13.Malzemeler temizlenerek kaldırılır. |  |  |
| 14.Tıbbi atıklar uygun şekilde yok edilir. |  |  |
| 15. Oksijenin veriliş hızı, tedavi süresi, uygulanan yöntem ve gözlemler kaydedilir. |  |  |
|  | Toplam Puan |  |
| Değerlendirme: İşlem basamaklarında gözlemcinin belirlediği hasta güvenliğini bozan eylem/ifade olması yada işlem basamaklarının herhangi birinin/……………………………………atlanması halinde toplam puan yarıya indirilir. |  |  |
| Gözlemci izlem notu: |  |  |
| Sorumlu öğretim elemanı/elemanları: |  |  |
| Kaynak: Dökmeci, A. H., Sarı, B., Çalışkan, C., Usta, G., Koçak, H, … Aslan, R. (Ed.). (2021). Acil Yardım ve Afet Yönetimi Mesleki Beceri Uygulama Rehberi (1. Baskı). Ankara: Kongre Kitabevi. Beceri Video Linki: https://www.youtube.com/watch?v=iE4oWbsCPMQ |  |  |

Öğrenci Öz Değerlendirme ve Geri Bildirim Formu

Bu form, beceri uygulaması sonrasında öğrencinin kendi uygulamasını değerlendirmesi ve eğitmen tarafından yapılan gözlemler doğrultusunda bireysel gelişim sürecine katkı sağlaması amacıyla hazırlanmıştır.

- Öğrenci Öz Değerlendirme:

| Değerlendirme Kriteri | Evet / Hayır | Açıklama (Varsa) |
| --- | --- | --- |
| Uygulama adımlarını sırasıyla ve doğru şekilde gerçekleştirdim. |  |  |
| Hasta güvenliğini sağlayacak önlemleri aldım. |  |  |
| Kendi eksiklerimin farkındayım. |  |  |
| Bu uygulamaya yönelik teorik bilgim yeterliydi. |  |  |
| Uygulama sırasında heyecanımı kontrol edebildim. |  |  |

# 2. Eğitmen Geri Bildirimi:

Eğitmen, öğrencinin uygulama sırasında gözlenen güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken alanları buraya yazmalıdır: